设备型号(Forklift Model)：CPD35-GC2

叉车参数(Forklift Parameters)：

| 内燃平衡重式叉车 Internal Combustion Counterbalanced Forklift Truck |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 特性 Characteristics |  |  |  |
| 1.01 | 制造商 Manufacturer | HELI |  |
| 1.02 | 型号 Model |  | CPD35 |
| 1.03 | 配置号 Config No. |  | GC2 |
| 1.04 | 额定起重量 Load capacity | kg | 3500 |
| 1.05 | 载荷中心距 Load center | mm | 500 |
| 1.06 | 动力方式 Power type |  | Battery |
| 1.07 | 驾驶方式 Seated-type |  | Seated |
| 1.08 | 轴距 Wheelbase | mm | 1685 |
| 车轮和轮胎 Tire |  |  |  |
| 2.01 | 轮胎类型(前/后) Tire(front/rear) |  | SE |
| 2.02 | 车轮数量 X=驱动轮（前/后） Tire N. X=Driving wheel(front/rear) |  | 2/2 |
| 2.03 | 前轮距 Tread(front) | mm | 1000 |
| 2.04 | 后轮距 Tread(rear) | mm | 950 |
| 2.05 | 轮胎尺寸(前) Tire Model(front) |  | 28*9-15 |
| 2.06 | 轮胎尺寸(后) Tire Model(rear) |  | 18*7-8 |
| 尺寸 Dimensions |  |  |  |
| 3.01 | 前悬距 Front overhang | mm | 490 |
| 3.02 | 门架倾角 前/后 Mast tilt angle front/rear | ° | 6/10 |
| 3.03 | 门架回缩时高度 Mast height | mm | 2180 |
| 3.04 | 自由起升高度 Full free lifting height | mm | 150 |
| 3.05 | 最大起升高度 Max lifting height | mm | 3000 |
| 3.06 | 作业时最大高度 Max height under working condition | mm | 4230 |
| 3.07 | 护顶架高度 Overhead height | mm | 2215 |
| 3.08 | 货叉尺寸 厚*宽*长 Fork size T*W*L | mm | 50*125*1070 |
| 3.09 | 货叉调节范围 Lateral fork adjustment(outside of forks) | mm | 1060/250 |
| 3.10 | 货叉架，Din标准 Fork arm carrier,Din standard |  | 3A |
| 3.11 | 车体长度（含货叉/不含货叉） Overall length(with fork/without fork) | mm | 2560 |
| 3.12 | 车体宽度 Overall width | mm | 1241 |
| 3.13 | 转弯半径 Turning radius | mm | 2270 |
| 3.14 | 门架离地间隙 Clearance between mast and ground | mm | 135 |
| 3.15 | 轴距中心离地间隙（满载） Base center and ground(loaded) | mm | 145 |
| 3.16 | 直角堆垛通道宽度（托盘1m*1m）Right angle stacking aisle width(pallet 1m*1m) | mm | 3960 |
| 3.17 | 直角堆垛通道宽度（托盘1.2m*1.2m）Right angle stacking aisle width(pallet 1.2m*1.2m) | mm | 4160 |
| 性能 Performance |  |  |  |
| 4.01 | 最大行驶速度(满载/空载) Max traveling speed(loaded/unloaded) | Km/h | 14.5/15 |
| 4.02 | 起升速度(满载/空载) Max lifting speed(loaded/unloaded) | Mm/s | 0.27/0.44 |
| 4.03 | 下降速度(满载/空载) Max lowering speed(loaded/unloaded) | Mm/s | 0.42 |
| 4.04 | 最大爬坡能力(满载) Max Grade ability(loaded) | % | 15/15/12 |
| 4.05 | 最大牵引力(满载) Max traction force(loaded) | kN | 15600 |
| 4.06 | 加速时间（10米）满/空载 Acceleration time(10m) (loaded/unloaded) | s | 5.75/5.2 |
| 重量 Weight |  |  |  |
| 5.01 | 总重Total weight | kg | 5500/3950 |
| 5.02 | 桥负载(满载)前/后 Axle load(loaded) front/rear | kg | 2640/2860 |
| 5.03 | 桥负载(空载)前/后 Axle load(unloaded) front/rear | kg | 8145/855 |
| 蓄电池 Battery |  |  |  |
| 6.01 | 蓄电池电压/容量 Battery voltage/capacity | V/AH | 80/560 |
| 6.02 | 蓄电池重量 Battery weight | kg | 1550（1350-1650） |
| 6.03 | 蓄电池，DIN标准 Battery,DIN Standard |  | 43536A |
| 电机和控制器 Motor&Controller |  |  |  |
| 7.01 | 驱动电机功率-60分钟 Driving motor power-60 min | Kw | 16.6 |
| 7.02 | 起升电机功率 Lifting motor power | Nm | 13.0 |
| 7.03 | 驱动电机控制方式 Drive motor controlling mode |  | MOSFET/AC |
| 7.04 | 起升电机控制方式 Lift motor controlling mode |  | MOSFET/DC |
| 7.05 | 行车制动/停车制动 Service brake/parking brake |  | 液压/机械 Hydraulic/Mechanical |
| 7.06 | 液压系统工作压力 Hydraulic system working pressure | Mpa | 21 |